### NetTalk软件结构及工作流程

一．概述：

NetTalk是可视电话软件，可以实现远距离的面对面沟通。

二．组成部分

分网络传输部分、音频输入、音频输出、视频输入、视频输出、音频视频压缩、音频波形显示、界面。共创建个线程，音频输入线程、音频输出线程（这两个有WINAPI隐式创建）、音频视频压缩传送线程和主线程。因为音频的采样率比视频采样率高得多，这里的音频的采样率为8000Hz而视频仅为20左右，所以从宏观来看，音频是连续的，而视频是非连续的，这也就是无须为视频输入输出创建独立线程的原因。

网络传输：基于UDP协议，有两组SOCKET，一组用于指令发送和接受（要求可靠），另一组负责音频视频数据的传送和接受（不保证可靠性）。

音频输入：通过waveIn函数族完成连续的录音

音频输出：通过waveOut函数族完成连续的放音

视频输入：通过cap函数族对视频进行捕获

视频输出：通过cap函数族实现视频输出

音频视频压缩：音频压缩采用G.729标准（8:1,1kbps）,视频压缩采用H.263+标准

音频波形显示：将PCM音频数据以波形动态地显示出来

界面：与用户交互

三．工作流程：

- 软件一般自动运行（当操作系统启动时运行），与服务器通讯，向服务器传送登录信息.   注：目前并没有服务器介入，而直接是客户与客户的通讯

- 进入监听状态，等候呼叫

- 呼叫，可以从地址簿呼叫，也可直接打入IP呼叫

- 与被叫方取得联系后，等待发送方回应，当超过一定时间或由用户终止时，取消呼叫

- 被叫方接受呼叫请求时，开始实时视频通讯，直到任意一方中断对话或非人为中断

如示意图所示：

（图1，数据发送示意）

数据接收部分与此大致相反，只是加入了帧缓冲、排序、抛弃等机制。更详细的流程见下图

以上仅为软件结构及流程的非详细说明，很多细节并未涉及

115软件工厂 2002-2-24

115软件工厂对软件、代码及文档保留所有权